| Android UHF setParameters接口 使用说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订记录 |  |  |  |
| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人员 |
| 1.0 | 2019/12/30 | 建立本文档 | 冯晓东 |
| 2.0 | 2020/07/01 | 增加setParamBytes接口 | 冯晓东 |

目录

UHF接口	2

使用方法	2

函数接口	2

1.	设置功能参数	2

2.	设置参数bytes	3

# UHF接口

### 使用方法

import com.seuic.uhf.UHFService;

UHFService mDevice = UHFService.getInstance();

列如：

mDevice.setParameters(UHFService.PARAMETER_CLEAR_EPCLIST, 1);

### 函数接口

- 设置功能参数

boolean  setParameters(int id, int value)

参数

id

功能ID

value

参数值

如下表：

| id (功能参数名) | value值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PARAMETER_LINK_PROFILE (0) | 0,1,2,3(P0,P1,P2,P3) | Profile |
| PARAMETER_INVENTORY_SESSION (1) | 0,1,2,3(S0,S1,S2,S3) | Session |
| PARAMETER_INVENTORY_SESSION_TARGET (2) | 0,1(A,B) | Target |
| PARAMETER_INVENTORY_SPEED (3) | 0,1(fast,slow) | 寻卡速度 |
| PARAMETER_EXTENSIONS_FASTID (5) | 0,1(DISABLE,ENABLE) | Fastid |
| PARAMETER_CLEAR_EPCLIST_WHEN_START_INVENTORY (6) | 0,1(DISABLE,ENABLE) | 开始寻卡是否清空之前EPC |
| PARAMETER_HIDE_PC (7) | 0,1(DISABLE,ENABLE) | 隐藏PC号 |
| PARAMETER_CLEAR_EPCLIST (8) | 0,1(DISABLE,ENABLE) | 清空EPC |
| PARAMETER_ALGORITHM_STARTQVALUE (9) | 0~15(4) | 初始Q值 |
| PARAMETER_ALGORITHM_MINQVALUE (10) | 0~15(0) | 最小Q值 |
| PARAMETER_ALGORITHM_MAXQVALUE (11) | 0~15(15) | 最大Q值 |
| PARAMETER_ALGORITHM_TOGGLETARGET (13) | 0,1(DISABLE,ENABLE) | Toggletarget |
| PARAMETER_EXTENSIONS_TAGFOCUS (15) | 0,1(DISABLE,ENABLE) | TagFocus |

返回值

boolean; true:成功、false:失败

- 设置参数bytes

Boolean  setParamBytes(int id, byte[] value)

参数

id

功能ID

value

参数值(当不需要设置时，byte[]置为null。)

如下表：

| id (功能参数名) | value值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PARAMETER_TAG_EMBEDEDDATA (30) | EmbededData | 附加数据 |
| PARAMETER_TAG_FILTER (31) | TagFilter | 过滤条件 |

返回值

boolean; true:成功、false:失败

byte数组定义

EmbededData {

public int bank;  //一个字节附加数据区域2,3，分别是TID、User

public int startaddr;  //一个字节附加数据起始地址

public int bytecnt;  //一个字节附加数据长度

public byte[] accesspwd;  //四个字节访问密码，默认无密码00000000

}

TagFilter {

public int bank;  //一个字节过滤数据区域1,2,3，分别是EPC、TID、User

public int startaddr;  //一个字节过滤数据起始地址

public int flen;  //一个字节过滤数据长度

public int isInvert;  //一个字节过滤数据是否匹配

public byte[] fdata;  //过滤数据

}

设置附加数据 示列：

byte[] embd = new byte[255];
embd[0] = (byte)mBankIndex;
embd[1] = (byte)Integer.parseInt(et_embeded_address.getText().toString());
embd[2] = (byte)Integer.parseInt(et_embeded_length.getText().toString());
System.arraycopy(getHexByteArray(et_embeded_acpwd.getText().toString()), 0, embd, 3, 4);
mService.setParamBytes(UHFService.PARAMETER_TAG_EMBEDEDDATA, embd);

取消附加数据 示列：

mService.setParamBytes(UHFService.PARAMETER_TAG_EMBEDEDDATA, null)

设置过滤数据 示列：

byte[] val = new byte[255];
val[0] = (byte)mBankIndex;
val[1] = (byte)Integer.parseInt(et_filter_offset.getText().toString());
val[2] = (byte)Integer.parseInt(et_filter_len.getText().toString());
val[3] = (byte)mIsInvert;
byte[] data = getHexByteArray(et_filter_data.getText().toString());
if(val[2] != data.length) {
    return false;
}
System.arraycopy(data, 0, val, 4, val[2]);
mService.setParamBytes(UHFService.PARAMETER_TAG_FILTER, val);

取消过滤数据 示列：

mService.setParamBytes(UHFService.PARAMETER_TAG_FILTER, null);

getHexByteArray方法：

/**
 * 字符串 转 十六进制形式的数组
 */
public static byte[] getHexByteArray(String hexString) {
   byte[] buffer = new byte[hexString.length() / 2];
   if (hexString == null || hexString.equals("")) {
      return null;
   }
   hexString = hexString.toUpperCase();
   int length = hexString.length() / 2;
   char[] hexChars = hexString.toCharArray();
   for (int i = 0; i < length; i++) {
      int pos = i * 2;
      buffer[i] = (byte) (charToByte(hexChars[pos]) << 4 | charToByte(hexChars[pos + 1]));
   }
   return buffer;
}